Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |  |  |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Венгерского муниципального образования (М 1:100 000) (Основной чертеж). Фрагменты с. Венгерка, с. Саранчет-1 (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Березовского муниципального образования (М 1:100 000). Фрагменты с. Венгерка, с. Саранчет-1 (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Венгерского муниципального образования (М 1:100 000). Фрагменты с. Венгерка, с. Саранчет-1 (1:5 000). |

ТОМ 2.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Природные ресурсы									15

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы						15

3.2.Лесные ресурсы									15

4.Современное состояние поселения							24

4.1. Земельный фонд								24

4.2. Население. Расселение							24

4.3. Социально-экономическая ситуация					26

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					27

4.5. Потенциал территории	28

5. Возможные направления развития поселения					29

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	31

6.1. Проблемы территориального развития					31

6.2. Планировочная организация территории поселения			32

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			36

6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования										42

7. Транспортная инфраструктура							43

8. Инженерная инфраструктура							47

8.1. Водоснабжение								47

8.2. Водоотведение бытовых стоков						50

8.3. Электроснабжение								51

8.4. Теплоснабжение								53

8.5. Санитарная очистка								54

8.6. Связь										56

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                         среды												58

9.1. Техногенная нагрузка							58

9.2. Состояние геологической среды						58

9.3. Состояние атмосферного воздуха					59

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				59

9.5. Состояние почвенного покрова						60

9.6. Состояние растительного и животного мира				60

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					61

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		61

9.9. Комплексная оценка территории						66

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				68

10. Охрана объектов культурного наследия						70

11. Список использованных материалов						73

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Венгерского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Венгерского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Венгерского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Венгерского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Т.М. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Венгерского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Венгерского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Венгерского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Венгерского муниципального образования Шутову А.П. .и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Венгерское муниципальное образование образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на левом берегу р.Туманшет, в устье р.Каменка. Далее граница проходит по правому берегу р.Каменка вверх по течению до истока и на водоразделе переходит на правый приток р. Листвиничная, спускается по нему к р. Листвиничная, по ней доходит до устья реки Абалак, далее следует в направлении вверх по течению по левому берегу р. Абалак до границы с Красноярским краем, по лесной дороге, следуя в направлении на восток, переходит на эту границу и следует по ней в направлении на запад. Минуя р. Решетка 2-я, граница меняет направление на юго-запад и далее также следует по границе с Красноярским краем, пересекает Абаканскую железную дорогу и идет до пересечения с границей Нижнеудинского района, переходит на нее и по ней идет в юго-восточном направлении до истока р.Большая Белая (на юге района). Отсюда граница муниципального образования проходит вниз по течению р. Большая Белая до устья, к р.Белая, и далее идет по р.Нижняя Белая, вверх по течению до истока, выходит на водораздел и далее следует по водоразделу в северном направлении. Минуя исток р. Большая Ерза, граница переходит на исток р. Сухая и по ней спускается до лесной дороги, по которой выходит на левый берег притока р. Еланка, спускается к реке Еланка и далее идет по ее правому берегу до истока в ур. Преображенка, здесь меняет направление на север и через водораздел выходит на левый приток р.Камышлеевка, по нему спускается к реке, проходит по ее правому берегу до д.Камышлеевка. От поворота реки на северо-запад граница проходит в северном направлении, восточнее границы населенного пункта, пересекает автомобильную дорогу на д. Покровка, далее следует на северо-запад по склону горы северо-восточнее границы населенного пункта д. Камышлеевка, выходит на лесную дорогу и по ней выходит к берегу р. Туманшет, пересекает ее и далее идет по левому берегу р. Туманшет, вниз по течению до устья р. Каменка, где соединяется с исходной точкой описания.

Протяженность границ  поселения составляет 465,4 км.

Венгерское сельское поселение расположено на юго-западе Тайшетского района. На западе и севере муниципальное образование граничит с Красноярским краем, на северо-востоке с Половино-Черемховским поселением, с Зареченским и Рождественским муниципальными образованиями, на востоке с Шелеховским, Тальским и Соляновским муниципальными образованиями, на юге с Соляновским муниципальным образованием и Нижнеудинским районом Иркутской области.

По северной части поселения проходит  ж.д. Абакан – Тайшет.

Расстояние от районного центра, г. Тайшет, по автодороге составляет около 90 километров.

Общественный транспорт для связи с районным центром и в поселении отсутствует. Нерегулярно движение железнодорожного транспорта.

Транспортно-географическое положение относительно малоблагоприятно  для хозяйственной деятельности и жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Венгерского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная и колеблется в пределах  –0, 3- -3,0° С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0° С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0° С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум температур достигает  -50°С.

Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 200 см.

Продолжительность тёплого периода. примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15- +16 °С.

Средняя максимальная температура достигает +24,8°С, абсолютный максимум составляет +36°С

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых  местах – до 26-28 дней.

На территории Венгерского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует  опасность возникновения пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Венгерского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Главной рекой Венгерского муниципального образования является река Туманшет – левый приток р. Бирюса, рассекающая территорию с юга-востока на  северо-запад и принимающая на своём пути множество притоков более высоких порядков, наиболее крупными из которых являются Малый Верблюд, Большой Верблюд и др.

Реки Венгерского поселения, как и всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным  водоёмам  высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится  0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 300-400 м. С юга на север глубина вреза снижается с 300-400 м до 20 м и менее.

Левый берег скалистый обрывистый, правый – более пологий.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается значительная часть посёлка Венгерка.

Вдоль берега р. Туманшет на протяжении 1500 м  выполнена  берегозащита. Чтобы обеспечить полную защиту берегов от эрозии, а территорию от затопления, необходимо укрепить ещё 450 м берегов.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. Обеспеченность населения Венгерского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет  200 тыс. м3/год на человека.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В долине реки Туманшет встречаются многочисленные старичные озёра, пойма реки нередко заболочена.

2.4. Растительный и животный мир

- Территория Венгерского поселения находится в пределах лесной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

- В Венгерском поселении наибольшую площадь занимают смешанные леса.

В настоящее время лесом покрыто  свыше 80% территории поселения.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из хвойных – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров.

В лесах много черники, голубики, брусники, грибов.

В лесах  обитают: медведь, лось, морал, росомаха, рысь, белка, соболь, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки.

На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, налим, окунь, сиг, таймень, налим  и др.

В общем растительный и животный мир Венгерского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

Южная предгорная часть территории - это промыслово-охотничья зона.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Северная часть территории поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас, южная – к предгорьям Восточных Саян.

Абсолютные   отметки рассматриваемой территории изменяются от 300-400  м в северной части до 800-1000 м – в южной части.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

Берега р. Туманшет изрезаны многочисленными оврагами с глубиной вреза до 50 м.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети.

Превышение над урезом воды в реках достигает 300-400 м.

Глубина вреза р. Туманшет уменьшается с юга на север от 300 до 20 м.

Поверхность территории имеет общий уклон на север. Абсолютные отметки снижаются от 400 м и выше в южной части до 270 м – в северной части поселения.

Геологическое строение

Северная часть территории рассматриваемого поселения приурочена к Тайшетской, впадине,  в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены породами ордовика, силура, девона, юры. Это полускальные, неустойчивые к выветриванию песчаники, аргиллиты, мергели, переслаивающиеся с нескальными песками, глинами.

Южная часть поселения находится в пределах области краевых поднятий, сложенных гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами палеозоя и протерозоя.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных    отложений     изменяется     от нескольких сантиметров до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Основаниями всех сооружений  на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и склонностью к набуханию.

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым.

Наличие на территории поселения слабых,  просадочных и набухающих грунтов, чрезмерно пучинистых значительно  осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Водоносными являются четвертичные аллювиальные отложения, породы ордовика и силура, к которым приурочены трещинно-пластовые воды, а также в южной части поселения распространены трещинно-жильные воды скальных пород

Водоносный комплекс  аллювиальных отложений представлен песчано-глинистыми и валунно-галечниковыми разностями.

Глубина залегания подземных вод аллювиальных отложений – 1,0-10,5 м. Мощность водоносного горизонта достигает 2,2-3,5 м. Величина коэффициента фильтрации изменяется в широких пределах  (0,3-16,8 м/сут).

По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Водоносные горизонты слабо защищены от проникновения в них загрязняющих веществ.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика и силура приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика и силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт залегает на глубине 30-50 м, пьезометрический уровень  устанавливается на глубине 5-2- м.

По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Трещинно-жильные воды распространены в южной части поселения. Они недостаточно изучены и населением для водоснабжения не используются.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Венгерского поселения,  приходится   22,16 м3/сут., что на 2-3 порядка выше современного потребления.

Для водоснабжения населением используются трещинно-пластовые воды ордовика и силура.

Централизованного водоснабжения в населённых пунктах Венгерского поселения нет. Жители пользуются индивидуальными колонками и колодцами.

Доля подземных вод в водоснабжении поселения составляет 80 %.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Венгерского муниципального образования имеют место подтопление и заболачивание, оползни, эрозия,  просадочность и набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов, что наблюдается у посёлка Венгерка. Размыв берегов отмечается на протяжении около 2 км.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород возможно увеличение  их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатацию инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия,  просадки, набухание мерзлотные явления, территории Венгерского  сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы р. Туманшет и её притоков, затапливаемых паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы

На рассматриваемой территории к четвертичным отложениям приурочены месторождения ПГС, суглинков, глин.

Запасы Туманшетского месторождения ПГС подсчитаны по категории С1 и приняты протоколом НТСтТомжилдорпроект, 1959 г. Месторождение учтено Госбалансом. Находится в резерве. Б-1338.

Запасы Камышлеевского месторождения суглинков полсчитаны по категории С1и утверждены протоколом ТКЗ № 619, 1951 г., Б-1407.

Глины участков Саранчет и Туманшет Венгерского месторождения подсчитаны по категории С2+С2 и приняты протоколом НТС №126, 1964 г.. Б-16.

С коренными породами связаны – месторождения кварцитов, доломитов, известняков, в том числе, крупное Венгерское месторождение карбонатного сырья для производства извести и цемента, с балансовыми запасами известняка 313 млн.т и глины – 54 тыс. т.

Запасы Саранчетского месторождения известняков подсчитаны по категории С1 и приняты протоколом НТС Томжил дорпроект,1959 г. Б-1209.

Запасы северного и южного участков  Венгерского месторождения известняков подсчитаны по категории В+С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 169,1981 г. Месторождение учтено Госбалансом и находится в резерве. Б-7, Б-20.

На крайнем юге поселения выявлено Малотогульское месторождение железо-титан-ванадиевых руд, общие запасы которых оцениваются в 3 млрд. тонн. На их основе возможно получение ванадиевого, титаномагнетитового и ильменитового концентратов.

Кроме того, южная часть Венгерского поселения – это территория перспективная на поиски редких металлов и медно-никелевых руд.

Месторождения полезных ископаемых на территории муниципального образования не разрабатываются.

Частично месторождения строительных материалов используются для местных нужд жителей.

- 3.2. Лесные ресурсы

Площадь лесов СП Венгерское составляет примерно 341,1 тыс. га, занимая более 85% от всей площади сельского поселения.

Земли лесного фонда на территории СП Венгерское относятся к Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества, которое, в свою очередь, входит в состав Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Площадь Бирюсинской дачи составляет 373835 гектар и, помимо Венгерского сельского поселения, располагается на территории Тальского СП.

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным лесохозяйственного регламента, в 2008 году составила 1824791 га. Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 2008 г. приведено в таблице.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 1.1.2008

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1824791 | 100 |
| Лесные земли – всего | 1779879 | 97,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 1746614 | 95,7 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 33265 | 1,8 |
| вырубки | 6345 | 0,3 |
| гари | 2995 | 0,2 |
| погибшие древостои | 19373 | 1,1 |
| редины | 433 | - |
| прогалины | 870 | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 3246 | 0,2 |
| лесные питомники, древостои | 3 | - |
| Нелесные земли – всего | 44912 | 2,5 |
| пашни | 577 | - |
| сенокосы | 6801 | 0,4 |
| пастбища | 868 | - |
| воды | 8529 | 0,5 |
| дороги и просеки | 5416 | 0,3 |
| усадьбы | 1170 | 0,1 |
| болота | 12580 | 0,7 |
| пески | 30 | - |
| прочие земли | 8941 | 0,5 |

Лесные земли лесничества составляют 97,5% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 95,7% от общей площади лесничества, что выше, чем в Венгерском сельском поселении, где этот процент составляет 80.

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют погибшие древостои – 1,1%. Большая часть нелесных земель представлена болотами – 0,7%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц.

По целевому назначению леса Тайшетского лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту Тайшетского лесничества, площадь лесов Бирюсинской дачи составляет 373,8 тыс. га из которых 116,9 тыс. га (или 31,3%) защитные и 256,9 тыс. га (или 68,7%) эксплуатационные.

Лесопользование в настоящее время регулируется Лесным кодексом, а также Федеральным законом № 143-ФЗ от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов многообразно и включает в себя следующие виды:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

Согласно федеральному закону номер 143, в зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в настоящее время этот порядок не установлен.

Важнейшим видом экономического использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины. Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Основной удельный вес при заготовке древесины приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки в Тайшетском лесничестве составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%.

Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений в лесничестве составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины.

На территории Бирюсинской дачи площадь эксплуатационных лесов составляет 256,9 тыс. га (что составляет 68,7% от общей площади участка).

Расчет лесосеки производится по наличному породному составу эксплуатационных лесов: по хвойным породам она составляет не более 1/82 (по лиственничной хозсекции) и не более 1/52 (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем лесосека составляет 1/25.

Исходя из существующих пропорций, расчетная лесосека Бирюсинской дачи ориентировочно оценивается в 3596,6 га по хвойным породам и 3853,5 га по лиственничным породам.

В таблице 2 представлены расчетные лесосеки по различным организациям, арендующим лесные угодья на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 2

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, АРЕНДУЮЩИМ ЛЕС В ТАЙШЕТСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

| Наименование арендатора | Общая площадь, га | Расчётная лесосека всего, тыс. м3 | В том числе, хвойные | Начало аренды, год | Срок аренды, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 52508 | 103 | 85 | 2006 | 25 |
| ООО «Талинга» | 5330 | 13 | 7 | 2005 | 25 |
| ООО «Леналес» | 18221 | 32 | 11 | 2005 | 25 |
| ОАО «Тайшетский ЗРДСМ» | 61950 | 143 | 64 | 2005 | 25 |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 92538 | 157 | 58 | 2005 | 25 |
| ООО «Мерамит» | 7412 | 55 | 10 | 2006 | 25 |
| ООО «Иркутск-Дайнемик» | 3795 | 8 | 5 | 2004 | 5 |
| ЗАО «Юртинсклес» | 14450 | 30 | 10 | 2005 | 99 |
| ООО «Талинга» | 11195 | 20 | 10 | 2004 | 49 |
| ООО «Северная Звезда» | 15052 | 57 | 40 | 2005 | 99 |
| Итого по лесничеству: | 282451 | 618 | 300 |  |  |

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Заготовка живицы. На территории Бирюсинской дачи заготовка живицы разрешена на участках 1-35, 37-42, 45, 47-51, 53, 56, 59-66, 73, 75-88, 90-102, 105-123, 127-148, 150-169, 171-186, 188 – 201, 203, 205-210, 214-219, 221-225, 228-232, 235-237, 243-247, 249-251, 257-259, 262-269, 272-273, 275-283, 285, 288-297, 299-301, 304-308, 320-322, 325, 326, 330-340, 347-358, 363, 371-384, 394-401, 414-420, 433-439, 452-454, 456-457, 467-472 на общей площади в 4860 гектар.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (часть 2 ст. 32 ЛК РФ).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов», который регламентируются Лесным Кодексом (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84). На территории Иркутской области дополнительно действует закон Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

На территории Бирюсинской дачи заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов разрешены повсеместно.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

На территории Бирюсинской дачи заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений разрешены повсеместно.

Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Тайшетского лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий Тайшетского лесничества относительно невелика - 0,8% территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного.

Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной интенсификации повышения плодородия почв.

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под временные лесные питомники.

На территории Бирюсинской дачи ведение сельского хозяйства разрешено повсеместно.

Выполнение работ по нижеперечисленным видам лесопользования уточняется при возникновении потребности в:

- геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительстве, реконструкции, эксплуатации электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработке древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществлении рекреационной деятельности.

- Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления, разработанным Лесным планом Иркутской области.

- Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

В таблице 3 приведены максимальные нормы добычи охотничьих животных на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 3

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ

| Виды | Максимально допустимая норма добычи охотничьих животных в Российской Федерации, в % от количества особей | Максимальная норма добычи охотничьих животных в Тайшетском лесничестве, в % от количества особей |
| --- | --- | --- |
| Белка | 70 | 65 |
| Заяц беляк | 50 | 40 |
| Заяц русак | 40 | 40 |
| Соболь | 40 | 25 |
| Норка | 20 | 45 |
| Колонок | 60 | 45 |
| Горностай | 45 | 45 |
| Лисица | 40 | 20 |
| Волк | 100 | 100 |
| Медведь | 30 | 10 |
| Лось | 18 | 10 |
| Косуля | 20 | 10 |
| Кабарга | 20 | 20 |
| Глухарь | 40 | 25 |
| Рябчик | 40 | 30 |
| Тетерев | 40 | 30 |
| Серая куропатка | 50 | 30 |

Как правило, фактическая добыча охотничьих животных не превышает утвержденных Охотдепартаментом Минсельхозпрода России лимитов даже с учетом выявленных случаев гибели животных от браконьеров.

На территории Бирюсинской дачи ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты разрешается повсеместно.

- Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Тайшетского лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Ташетский лесхоз», Тайшетским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей лесопользования.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Защита лесов от вредных организмов. Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

- Особо охраняемые природные территории

На территории СП Венгерское юридически оформленных памятников природы нет.

- Озеленение

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25 % должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га на 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Общая площадь Венгерского сельского поселения составляет 413500 га.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 01.01.2012 Г.), ГА

| Общая площадь муниципального образования – всего | 413 500 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Находящиеся в собственности муниципального образования | 0 |
| Предоставленная физическим лицам | 250 |
| Во владение, пользование | 26,4 |
| В аренду | 0 |
| Предоставленная юридическим лицам | 3262 |
| В пользование | 0 |
| В аренду | 21,5 |
| Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования | 27 359 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 30 |
| Общественно-деловой застройки | 9,7 |
| Производственные | 21,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4 |
| Сельскохозяйственного использования | 1414 |
| Иных территориальных зон | 174 |
| Земли муниципального образования за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования | 386 140 |

Площадь, отведенная под места захоронения 3,5 га.

Наибольшую площадь занимают хвойные леса и выруба 1-40-летней давности.

4.2. Население. Расселение

Численность населения Венгерского сельского поселения (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.)  на 01.01 2012 г. составила  815 человек (2010 г. -832, 2011 г. - 825).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Половозрастная структура населения  характеризуется следующими показателями (в % от общей численности населения): женщины – 39,7%, мужчины -60,3%; население в возрастах моложе трудоспособного – 20,7%, в трудоспособных возрастах – 36,7%, в возрасте старше трудоспособного (включая пенсионеров по инвалидности)-42,6%. (Рис.2).

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для поселения характерно преобладание смертности над рождаемостью, определяющее отрицательный естественный прирост, а также устойчивое  отрицательное сальдо механического движения населения.

Сокращение численности населения имеет место во всех населенных пунктах поселения.

Происходит старение населения, увеличивается количество пенсионеров (36% от общей численности населения). Работает на территории поселения до 15% трудовых ресурсов поселения из-за отсутствия рабочих мест. Скрытая безработица, по оценкам, превышает этот показатель.

Процессы, охватывающие сферу занятости, можно охарактеризовать как негативные – идет уменьшение экономически  активного населения – высокий уровень безработицы.

Часть трудоспособного населения получает заработную плату ниже установленного по области прожиточного минимума.

В состав Венгерского сельского поселения входит 5 населенных пунктов:  п. Венгерка, с. Саранчет, п. ж/д ст.Саранчет 2-й, д. Туманшет д. Камышлеевка.

Таблица 2

| НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| п.Венгерка | 563 | 182 | 757 | 86 | 5 | 86 | да |
| с. Саранчет 1-й | 113 | 115 | 756 | 85 | 4 | 85 | да |
| пос.ж/д ст Саранчет 2-й | 95 | 36 | 763 | 92 | 0 | 92 | нет |
| д.Туманшет | 28 | 51 | 724 | 79 | 10 | 79 | да |
| д.Камышлеевка | 7 | 53 | 743 | 72 | 10 | 86 | да |

4.3. Социально-экономическая ситуация

Основное производство, дающее в настоящее время рабочие места жителям – железнодорожный транспорт.

Единственное лесозаготовительное предприятие, которое раннее обеспечивало рабочими местами 1/3 населения это Туманшетский филиал ОАО «Байкальский БЦБК» прекратил свою деятельность.

Экономика муниципального образования представлена также малыми предприятиями лесной промышленности – пилорамы индивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен пятью предприятиями торговли, которые осуществляют торговлю товарами первой необходимости. На этих предприятиях занято 17 человек со среднемесячной заработной платой 4300 рублей.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 11505 м². Более 70% фонда в муниципальной собственности. Степень износа этого фонда 60-80%.

Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 14,1 кв.м. жилой площади на 1 человека. Жилой фонд не благоустроенный, не оборудованный никакими видами благоустройства.

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012 Г.

| Площадь жилищного фонда - всего | кв.м. | 11 505,0 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| муниципальная |  | 8 105 |
| частная |  | 3 400 |
| иная форма собственности - ведомственная |  | 128 |
| Число жилых квартир (домов) - всего | единиц | 319 |
| в том числе: |  |  |
| муниципальных |  | 220 |
| из них: |  |  |
| отдельных |  | 32 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше 65% - деревянных и прочих | кв.м. | 1 740 |

На территории поселения функционируют следующие социальные объекты:

- средняя общеобразовательная школа – 104 ученика, количество работающих – 41 человек, п. Венгерка;

- дошкольное общеобразовательное учреждение, п. Венгерка. Списочный состав детей – 28, работников – 14 человек. Здание ветхое и требует капитального ремонта;

- амбулатория, п. Венгерка. Здание ветхое и требует капитального ремонта;

- Дом культуры, п. Венгерка. Количество работающих – 5 человек;

- сельская библиотека, п. Венгерка. Количество работающих – 1 человек;

- отделение почтовой связи, п. Венгерка. Количество работающих – 3 человека. Здание ветхое и требует капитального ремонта.

Значительный износ имеют здания Туманшетской амбулатории, детского сада, почты, СДК.

Устарела материально-техническая база здравоохранения и культуры.

Отсутствие специалистов в сфере культуры влечет некачественную организацию досуга в СДК.

Услуги населению оказывают (по состоянию на 01.01. 2012): 1  стационарное отделение почтовой связи, 5 объектов розничной торговли с площадью торгового зала 178 кв. м, 1 рынок, 1 аптечный пункт.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствует. Отсутствуют предприятий общественного питания, предприятий по ремонт теле-, видео аппаратуры, ремонту обуви, парикмахерские.

Для поселения, как и для других муниципальных образований района характерна высокая дотационность местного бюджета.

Основным источником финансового обеспечения Венгерского муниципального образования являются средства, получаемые из районного и областного бюджетов. Доля собственных доходов в объеме доходов бюджета очень низкая.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление  факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

Таблица 4

|  | Факторы, способствующие реализации потенциала | Факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | наличие железной дороги в северной части муниципального образования, «компактность» расположения населенных пунктов вдоль железной дороги | отдаленность от районного центра. Отсутствие общественного транспорта связывающего с районным центром. Дискомфортная среда проживания, вызванная климатическими условиями. |
| Природно-ресурсный потенциал | наличие ценных лесосырьевых ресурсов, наличие месторождений доломита, глины, известняка. Наличие промыслово–охотничьей зоны в южной части муниципалитета | низкая эффективность использования сырьевой базы |
| Демографический потенциал | низкий коэффициент демографической нагрузки | убыль населения, как естественная, так и механическая, уменьшение экономически активного населения |
| Производственный потенциал | наличие природных и трудовых ресурсов для развития производств, наличие малых предприятий лесной промышленности | отсутствие крупных и средних предприятий лесозаготовки, не развитость производственной сферы |

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Невысокий потенциал транспортно-географического положения, низкий уровень производственного потенциала, значительный износ объектов социальной и инженерной инфраструктуры, низкое качество дорожной сети мало благоприятны для перспективного поступательного развития поселения.

Венгерское муниципальное образование находится на юге Тайшетского района и является одним из значимых источников древесины. Автомобильный подвоз древесины осуществлялся за 50 километров. Ее запасы значительны. В поселении имеется железнодорожный тупик, на котором осуществлялась отгрузка заготовленной древесины.

Заготовка древесины и ее переработка могли бы быть, при наличии инвестора, наиболее перспективным направлением хозяйственной деятельности.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Необходима организация услуг бытового обслуживания в основном по ремонту бытовой техники.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Южная предгорная часть территории поселения это промыслово-охотничья зона.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации  (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области  и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0, 6 тыс. человек, на первую очередь – 0,75 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на проектный срок может составить: п. Венгерка – 0,5, с. Саранчет 1-й  – 0,07, пос. ж/д ст. Саранчет 2-й – 0,05, д. Туманшет – 0,01.

Деревня Камышлеевка, в силу небольшой существующей численности населения и малоблагоприятного транспортного положения, может самоликвидироваться.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района на территории поселения и поселения):

- реконструкция автодороги до Тайшета;

- приведение дорожной сети в соответствие с принятым законодательством РФ и Иркутской области;

- усовершенствование улиц – дорог на территории населенных пунктов, организация их освещения;

- капитальный и текущий ремонт жилищного фонда;

- чистка и ремонт колодцев в п. Венгерка ,в с. Саранчет 1-й;

- строительство нового жилья;

- совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи населению;

- организация спортивных площадок и закупка спорт – инвентаря;

- капитальный ремонт котельных;

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Венгерского муниципального образования является создание благоприятных градостроительных  условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Венгеровского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественного центра, а также организация нового общественного  подцентра обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории, с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон (параметры функциональных зон).

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Венгерского муниципального образования.

- 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Значительная часть территории п. Венгерка и часть земель сельскохозяйственного назначения попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

В связи свыше сказанным, необходимо переселить часть населения на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах населенных пунктов поселения значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Венгерского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

- 6.2. Планировочная организации территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития  дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с железной дорогой «Абакан – Иркутск» и с р. Туманшет, протекающей с юга на северо-запад.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все 5 населенных пунктов привязаны к одной дороге, не разбросаны по территории поселения.

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Венгерского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 5 населенных пунктов,  автомобильная дорога местного значения «Венгерка – Заречное», являющаяся  главной транспортной осью поселения (в тоже время – второстепенной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района) и  Туманшет.

Река Туманшет является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является п. Венгерка входящий в систему планировочных центров Тайшетского района и являющийся второстепенным планировочным центром планировочной структуры Тайшетского района.

В поселке расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся  производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты.

Второстепенным центром поселения является поселок ж/д станции Саранчет 2-й, второй по численности населения и по значимости населенный пунктом поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем,  необходимо их дальнейшее развитие.

Деревни Туманшет и Камышлеевка являются второстепенными подцентрами поселения.

Планировочная структура муниципального образования «Венгерское  сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой, позволяющей сохранить взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития и пространственной интеграции ее в структуру Тайшетского района.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 3 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Тумашет.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается железная дорога «Абакан – Иркутск», второстепенная транспортно-планировочная ось рассматривается на основе автомобильной дороги «Венгерка-Заречное»

В качестве второстепенной ландшафтно-природной планировочной оси Генеральным планом рассматривается р. Туманшет.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Венгерского сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается поселок Венгерка и примыкающее  к нему село  Саранчет 1-й.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения, Генеральным планом рассматривается поселок ж/д станции Саранчет 2-й, расположенный к северо-западу от п. Венгерка, на  железной дороге «Абакан – Иркутск».

На перспективу Генеральным планом предлагается отнесение территорий деревень Туманшет и Камышлеевка в ведение Рождественского муниципального образования, в связи с чем, предлагается изменение границы поселения.

Планировочные центр и подцентр поселения являются местами концентрации людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории поселения в системе внешних связей.

Новое строительство размещается в пределах существующих границ  населенных пунктов поселения.

Планировочная структура п.Венгерка - с. Саранчет 1-й

Поселок Венгерка и село Саранчет 1-й рассматривается как единое территориальное образование, сквозь которое проходит основная дорога – ул. Центральная

Планировочная структура этих двух территориальных образований формируется для обеспечения компактного размещения  и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время планировочная структура п. Венгерка - с. Саранчет 1-й  требует дальнейшего формирования. Основу планировочной структуры этих территориально-сближенных населенных пунктов составляют два жилых образования. Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр поселка и села – общественно-деловой центр – расположен на территории п. Венгерка, В его состав входят такие объекты, как: администрация, отделение связи, школа, детский сад, участковая амбулатория и др.

Главную планировочную ось территориально-сближенных населенных пунктов составляет улица Центральная, второстепенные планировочные оси представлены улицами Ленина и Гагарина.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры п. Венгерка – села Саранчет 1-й с  реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация п. Венгерка – Саранчет 1-й в существующих границах в составе  двух планировочных районов – Восточного и Западного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки поселка и села.

В состав планировочных районов входит селитебная территория, связанная с общественным центром села улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

1. Западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе исторически сложившегося общественно-делового центра села Саранчет 1-й. Район включат в себя селитебные  территории села и коммунально-складскую  территорию.

Генеральным планом предлагается частичная реконструкция жилой территорий усадебной индивидуальной застройки Генеральным планом рассматривается возможность развития трех участков жилой застройки на северо-западе планировочного района.

2. Восточный планировочный район Генеральным планом  формируется на основе территории поселка Венгерка, включающий в себя селитебные территории, территорию производственно-коммунального назначения. Генеральным планом рассматривается возможность формирования двух участков жилой застройки на западе и востоке планировочного района.

Развитие планировочного центра поселка Венгерка – села Саранчет 1-й

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре п. Венгерка, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования.

Формирование общественно-делового подцентра в южной части п. Венгерка

Генеральным планом предлагается формирование в южной части территории поселка небольшого общественно-делового центра, где могут  размещаться учреждения повседневного обслуживания.

Предлагаемый подцентр планируется разместить на незастроенных территориях. На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки п. Венгерка – с. Саранчет 1-й» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Венгерского муниципального образования архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Туманшет.

Планировочная структура пос. ж/д станции Саранчет 2-й, д. Туманшет, д. Камышлеевка

Данные населенные пункты имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

Эти населенные пункты малочисленны, в них отмечается ежегодная утрата населения. Деревня Камышлевка фактически не имеет уже постоянно проживающих жителей, а используется в качестве места сезонного проживания.

В связи с этим проектом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данных населенных пунктов.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по  изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по  преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон (площадь зоны, численность населения);

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную). Жилые зоны выявлены во всех 5 населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено за счет формирования двух участков жилой застройки на западе и востоке поселка Венгерка, и трех участков жилой застройки на северо-западе с. Саранчет 1-й, на пустующих незастроенных территориях.

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в п. Венгерка, с. Саранчет 1-й, пос. ж/д станции Саранчет 2-й.

Кроме того, предлагается развитие общественно-деловой зоны в пос. ж/д станции Саранчет 2-й. за счет размещения объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

Формирование общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы с. Саранчет 1-й. Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены в с. Саранчет 2-й.

Основу производственной деятельности Венгерского муниципального образования составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной  зоне п. Венгерка, предлагается сохранить на этих же площадках.

Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны Венгерского муниципального образования составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Резервом для увеличения сельскохозяйственных территорий могут служить земли лесного фонда.

Зона сельскохозяйственного использования выявлена во всех населенных пунктах   поселения.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Венгерского муниципального образования входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Туманшет.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры) на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников.

Зона специального назначения выявлена на юге д. Туманшет, на западе с. Сарчет 2-й, на северо-востоке п. Венгерка в виде территории кладбища и свалки ТБО.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»)

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны от промышленных, животноводческих и коммунальных объектов  в п. Венгерка, с. Саранчет 1-й;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в п. Венгерка;

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование территории п. Венгерка, села Саранчет 1-й

В границах территориально-сближенных населенных пунктов  п. Венгерка-с. Саранчет 1-й устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях п. Венгерка путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено  на западе и востоке поселка Венгерка и   на северо-западе с. Саранчет 1-й, на пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) – территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) – территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной застройки - индивидуальной и многоквартирной).

В п. Венгерка ориентировочная площадь территории -12, 7 га, из расчета коэффициента семейности  2,5  здесь смогут проживать 45 человек.

В с Саранчет-1 ориентировочная площадь территории – 1,2 га, из расчета коэффициента семейности  2,5  здесь смогут проживать14  человек..

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села Саранчет 1-й  на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить  объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Кроме того, ряд объектов предлагается разместить в формируемом  общественно-деловом подцентре на юге  п. Венгерка.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

3. Зоны производственного использования

Производственно-коммунальная территория расположена в пределах границ п. Венгерка и с. Саранчет 1-й.

Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной  зоне п. Венгерка, предлагается сохранить на этих же площадках. Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны п. Венгерка - с. Саранчет 1-й входят озелененные территории общего пользования, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: зоны отдыха на берегу рТуманшет.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерной и транспортной инфраструктур выявлены в п. Венгерка – с. Саранчет 1-й.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры) на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны п. Венгерка – с. Саранчет 1-й составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

7. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны от промышленных, животноводческих и коммунальных объектов  в п. Венгерка, с. Саранчет 1-й;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в п. Венгерка.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование пос. ж/д ст. Саранчет 2-й

Функциональное зонирование территорий этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения пос. ж/д ст. Саранчет 2-й в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

## 6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования

Установлением или изменением границ муниципального образования является:

1) Утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего его границы, расположенного в границах Тайшетского района;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования Тайшетского района, отображающей границы муниципальных образований (поселений).

Проектом предлагаются новые границы Венгерского муниципального образования, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию.

Изменение границ поселения, предлагается посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ  ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование муниципального образования | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Венгерское | 413500, 0 | 2083,0. | 411417, 0 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ Венгерского муниципального образования в связи с отчуждением территорий деревень Камышлеевка и Туманшет и передаче их в ведение Рождественского муниципального образования.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное состояние.

Муниципальное образование Венгерское сельское поселение расположено на юго-западе Тайшетского района Иркутской области. В составе сельского поселения 5 населенных пунктов.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Венгерское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Венгерка | 563 | 182 | н. св | 757 | 86 | 5 | 86 | да/да |
| с. Саранчет 1-й | 113 | 115 | н. св | 756 | 85 | 4 | 85 | да/да |
| пос.ж/д ст Саранчет 2-й | 95 | 36 | н. св | 763 | 92 | 0 | 92 | нет/да |
| д.Туманшет | 28 | 51 | н. св | 724 | 79 | 10 | 79 | да/да |
| д.Камышлеевка | 7 | 53 | н. св | 743 | 72 | 10 | 86 | да/да |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать неудовлетворительным – поселение существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

На территории поселения не функционирует общественный транспорт (не считая нерегулярного транзитного железнодорожного сообщения по станции Саранчет).

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения, и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития  отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения отсутствует.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения не могут воспользоваться железнодорожным и  автомобильным (включая автобусный) транспортом для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (4 и 5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 51,7 км.

В том числе:

протяженность автомобильных дорог общего пользования – 51,7 км;

из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

протяженность автодорог со щебеночным и гравийным покрытием составляет – 51,7 км.

На территории поселения имеется 3 деревянных моста.

Перспективное развитие территории сельского поселения во многом будет определяться развитием транспортной сети и транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения.

На 1-ую очередь:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- участок автодороги Венгерка - Рождественское

Реконструкция автодорог:

- не предусматривается

Строительство автодорог:

- не предусматривается

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- с. Саранчет 1-й,

- пос.ж/д ст Саранчет 2-й.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского района в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта Проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в п. Венгерка)

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием;

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки;

- реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых в перспективе будет проходить автобусный транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения Венгерка.

Проектом также предусматривается:

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в пос. Венгерка.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

- создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в  пос. Венгерка

В области развития железнодорожного транспорта предусматривается строительство второго пути на участке Абакан – Тайшет.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Венгерское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Венгерского муниципального образования служат подземные воды.

В населенных пунктах муниципального образования системы централизованного водоснабжения отсутствуют.

п. Венгерка

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется от двух артезианских скважин, подающих воду в водонапорные башни. Водонапорные башни (ул. Ленина и ул. Гагарина) работают в крановом режиме. Мощность водозаборных сооружений 120 м3/сут. Услуги по водоснабжению оказывает администрация МО Венгерское. Населению вода доставляется посредством специального автотранспорта.

В нижней части поселка для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются шахтные колодцы и индивидуальные скважины с ручными и электрическими насосами.

с. Саранчет 1-й

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется от двух общественных шахтных колодцев и от индивидуальных колодцев и скважин.

ж/д ст. Саранчет 2-й

В населенном пункте имеется водопровод протяженностью 1,0 км, оборудованный водоразборными колонками. Подача воды осуществляется от одной артезианской скважины, подающей воду в водонапорную башню (ул. Центральная). Услуги по водоснабжению ж/д ст. Саранчет 2-й оказывает Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

д. Туманшет, д. Камышлеевка

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных колодцев.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  централизованной системы водоснабжения в п. Венгерка;

- высокий износ насосного оборудования водозаборных скважин;

- аварийное состояние общественных колодцев в с. Саранчет 1-й;

- аварийное состояние водовозной техники.

Проектные предложения

Венгерское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Венгерского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Венгерского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Венгерка | 150 | 500 | 75 |
| с. Саранчет 1-й | 150 | 70 | 11 |
| ж/д ст. Саранчет 2-й | 150 | 50 | 8 |
| д. Туманшет | 150 | 10 | 2 |
| Всего по Венгерскому муниципальному образованию | - | 630 | 96 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Венгерское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Венгерского муниципального образования.

Принимая во внимание проектную численность населения и отсутствие водопровода во всех населенных пунктах муниципального образования, проектом предлагается строительство централизованной системы водоснабжения в п. Венгерка и реконструкция систем водоснабжения в с. Саранчет 1-й и ж/д ст. Саранчет 2-й.

п. Венгерка

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Венгерка запланированы следующие мероприятия:

1. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

Производительность скважин по насосному оборудованию должна составить 75 м3/сут.

2. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

3. Оборудование водозаборных скважин установками по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

4. Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Ленина.

5. Строительство всесезонного водопровода, оборудованного водоразборными колонками (расчетный срок).

6. Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Замена водовозной техники.

8. Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

с. Саранчет 1-й

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения предусматривается капитальный ремонт или строительство новых общественных шахтных колодцев.

Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса, над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

Также необходимо организовать контроль качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

пос. ж/д ст. Саранчет 2-й

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения ж/д ст. Саранчет 2-й запланированы следующие мероприятия:

1. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважине. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине.

2. Ремонт и утепление павильона артезианской скважины.

3. Оборудование водозаборной скважины установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

4. Ремонт сетей летнего водопровода (1 км) и водоразборных колонок.

5. Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Туманшет

С учетом того, что населенный пункт не имеет перспективы развития, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения предлагается использовать существующие источники водоснабжения с обязательным контролем качества питьевой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Венгерское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории МО нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Венгерского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Венгерка | 120 | 500 | 60 |
| с. Саранчет 1-й | 120 | 70 | 9 |
| ж/д ст. Саранчет 2-й | 120 | 50 | 6 |
| д. Туманшет | 120 | 10 | 2 |
| Всего по Венгерскому муниципальному образованию | - | 630 | 77 |

Венгерское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

п. Венгерка, с. Саранчет 1-й, пос. ж/д ст. Саранчет 2-й

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается оборудовать на свалках ТБО.

д. Туманшет

Населенный пункт не имеет перспективы развития. ЖБО будут утилизироваться на приусадебных участках. Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Венгерского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Венгерского муниципального образования проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением  500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории Венгерского муниципального образования генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Строительство ТП для нового участка застройки в центральной части п. Венгерка;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Венгерского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории п. Венгерка расположены 3 угольные котельные:

- Котельная №1, отапливающая больницу, оборудована 2 котлами.

- Котельная №2, отапливающая детский сад и здание администрации, оборудована 2 котлами.

- Котельная №3, отапливающая школу и СДК, оборудована 2 котлами.

Износ оборудования котельных  достигает 60%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Венгерского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Венгерское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора от населенных пунктов МО Венгерское используются три земельных участка, отведенных под полигоны ТБО.

Проект на строительство трех полигонов ТБО был выполнен в 2006 году, объекты введены в эксплуатацию в 2008 г и имеют нормативный срок эксплуатации до 2058 года. Общая площадь полигонов ТБО составляет 1,5 га. По периметру территория полигонов обвалована земляным валом и окружена защитной лесополосой. Подъездные дороги имеют грунтовое покрытие. В год на полигонах размещается порядка 1000 м3 ТБО от населенных пунктов муниципального образования.

Обслуживанием полигонов и вывозом ТБО занимается администрация Венгерского МО по договору с ИП «Ковалев М. А.». Материально-техническая база предприятия состоит из одной автомашины КРАЗ 255.

п. Венгерка

Местом утилизации ТБО является санкционированный полигон ТБО площадью 0,5 га, расположенный  по дороге, ведущей к поселковому кладбищу, в одном километре от него.

Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

с. Саранчет 1-й

Местом утилизации ТБО является санкционированный полигон ТБО, расположенный  в одном километре за железнодорожным переездом.

Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

пос. ж/д ст. Саранчет 2-й

Местом утилизации ТБО является санкционированный полигон ТБО, расположенный в одном километре западнее станции, на территории Саранчет 3-й.

Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

д. Туманшет, д. Камышлеевка

ТБО не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

Проблемы санитарной очистки МО

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Венгерское муниципальное образование

Объем ТБО от Венгерского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Венгерка | 500 | 200 | 120 |
| с. Саранчет 1-й | 70 | 28 | 16,8 |
| пос.ж/д ст. Саранчет 2-й | 50 | 20 | 12 |
| д. Туманшет | 10 | 4 | 2,4 |
| Всего по Венгерскому муниципальному образованию | 630 | 252 | 151,2 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующих санкционированных полигонов ТБО.

Все несанкционированные свалки на территории Венгерского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

п. Венгерка, с. Саранчет 1-й, пос. ж/д ст. Саранчет 2-й

Утилизация отходов методом захоронения будет вестись на существующих санкционированных полигонах ТБО населенных пунктов: п. Венгерка, с. Саранчет 1-й и пос. ж/д ст. Саранчет 2-й.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО на полигон и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

д. Туманшет

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Отходы будут утилизироваться на приусадебных участках или вывозиться населением на полигон самостоятельно.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. Венгерка.

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе и в поселении развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются оператором ЗАО «МегаФон».

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в пос. Венгерка.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения  необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Венгерского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают д.д. Камышлеевка, Туманшет, п. Венгерка, с. Саранчет 1-й, поселок ж/д станции саранчет 2-й со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, свалки твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение и лесоразработка.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

В случае близкого залегания водоупора возможно также формирование техногенного водоносного горизонта.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области, степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Венгерского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов, в основном, оценивается как слабая.

В южной части поселения имеются локальные очаги аномалий повышенной радиоактивности (более 100 мкР/ч).

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Венгерском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный и железнодорожный транспорт, котельные, лесные пожары.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Загрязнение от имеющихся котельных минимальное, поскольку в качестве топлива используются экологически чистые древесные отходы.

Единственным источником, представляющим угрозу населению в связи с загрязнением атмосферного воздуха, являются часто возникающие пожары на лесосеках.

Из-за близости железной дороги в случае лесного пожара может возникнуть чрезвычайная ситуация, связанная с возгоранием химических веществ, перевозимых по железной дороге.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Венгерского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Вода в реке Туманшет и её притоках чистая.

Подземные воды отложений ордовика и силура на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Подземные воды аллювиальных отложений защищены менее надёжно.

Источником водоснабжения муниципального образования на 80% осуществляется за счёт подземных вод.

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования отсутствует

На территории Венгерского поселения имеется две водонапорные башни, колонки уличного водоснабжения (только в поселке ж/д станции Саранчет 2), наличие колодцев во всех населенных пунктах поселения.

Организован подвоз питьевой  воды на дом.

Однако водонапорная башня по ул. Гагарина фактически не работает, состояние колодцев  плохое, длительное время чистка не проводилась, водовозная машина  в плохом состоянии.

Последний раз анализ подземных вод производился в 2007 г. Тогда качество воды соответствовало нормам. С тех пор анализ ни разу не выполнялся.

9.5. Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам ТБО.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

На территории поселения наблюдается захламление отходами от переработки леса.

Земли сельскохозяйственного назначения Венгерского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

В результате вырубки лесов перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают.

Вырубка леса производится и физическими лицами и в черте поселения.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем.

К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играют лесные пожары и браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

Официально на территории муниципального образования не оформлена ни одна свалка. Тем не менее, для сбора и накопления твердых бытовых отходов  организованы три свалки с выделенными санитарно-защитными зонами. Однако на территории поселения постоянно возникают стихийные свалки.

Отсутствует система сбора и очистки территории от мусора и бытовых отходов, особенно от отходов переработки леса.

На территории поселения нет скотомогильника.

Отсутствует система канализации.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Венгерского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы;

- особо охраняемые природные территории.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Туманшет Схемой территориального планирования Иркутской области выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Венгерского поселения достигает 1000-1500 м.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Следует заметить, что на местность эти зоны не вынесены, и население ничего не знает об их существовании.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по северной части поселения, Схемой территориального планирования Иркутской области выделены защитные лесные полосы, шириной 0,2-0,5 км.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Венгерском поселении установлены водоохранные зоны для р. Туманшет, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10  и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в  размере двухсот метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Зареченского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Венгерского поселения водоснабжение индивидуальное.

Поэтому население самостоятельно должно заботиться о состоянии своих источников водоснабжения, должно содержать их в надлежащем порядке, а примыкающую к ним территорию в чистоте. Необходимо постоянно следить за сохранением постоянства природного состава воды устраняя и предупреждая возможности ее загрязнения.

На территории Венгерского поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Венгерского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с твёрдым покрытием  и железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги пятой технической категории и внекатегорийные,  должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной до 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных производственных объектов на территории поселения нет.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной  1000 м. Санитарно-защитные зоны от свалок, организованных в поселении, имеют меньшие размеры (500 м)

Кроме того, санитарно-защитная зона одной из свалок частично перекрывает водоохранные зоны рек.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется 1 действующее кладбище.

Их расположение соответствует действующим нормативам.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории Венгерского поселения имеется ряд месторождений полезных ископаемых. Для некоторых из них горный отвод не обозначен и не вынесен на местность.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в Венгерском муниципальном образовании в настоящее время нет. Однако на территории Венгерского поселения и соседнего Соляновского планируется создание Тагульского комплексного биологического государственного заказника.

Западная часть заказника займёт юго-восточную часть рассматриваемой территории. Общая площадь заказника 61,9 тыс. га.

Заказник проектируется создать для сохранения  и воспроизводства численности соболя, рыбных запасов в районе.

Для выполнения поставленной задачи планируется уменьшение численности охотоугодий.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы:

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают д.д. Камышлеевка, Туманшет, п. Венгерка, с. Саранчет 1-й, поселок ж/д станции Саранчет 2-й со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, свалки твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение и лесоразработка.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Венгерского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая;

Большая часть п. Венгерка затапливается паводком.

Берег р. Туманшет на значительном протяжении подвержен эрозионному размыву.

Состояние атмосферного воздуха в Венгерском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Вода в р.Туманшет и её притоках на территории поселения  чистая.

Подземные воды коренных отложений на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Эти воды и следует использовать для водоснабжения населения, но необходимо регулярно производить их бактериологический анализ;

Земли сельскохозяйственного назначения Венгерского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов;

Для сохранения и восстановления биоразнообразия лесной зоны на территории поселения имеется заповедник.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с паводками.

Официально на территории муниципального образования свалки для сбора и накопления твердых бытовых отходов не оформлены, санитарно-защитные зоны от них не соответствуют нормам, к тому же, постоянно  возникают стихийные свалки.

На территории поселения отсутствует канализация и существует проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов, связанная с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

На территории поселения нет ливневой канализации.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения не разработана система очистки территории от бытовых отходов и мусора.

Регламент зон особого использования на территории Венгерского муниципального образования соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Венгерского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- запустить водонапорную башню по ул. Гагарина в п. Венгерка, провести центральный уличный водопровод, протяженностью 20 км, приобрести новую водовозную машину;

- отремонтировать колодец по ул. Ленина в п. Венгерка, 2 колодца в селе Саранчет 1;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории сёл на очистные сооружения;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные лесные полосы вдоль транспортных магистралей;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- выделить горные отводы для всех месторождений полезных ископаемых;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Туманшет и предотвращению затопления паводковыми водами;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные места отдыха;

- для сохранения и воспроизводства численности соболя, рыбных ресурсов в пойме среднего течения р. Тагул создать Тагульский заказник (совместно с Соляновским сельским поселением), общей площадью 61,9 тыс. га;

- для охраны минеральных вод (вода сульфатная с бромом, сероводородом, стронцием) создать региональный  памятник природы «Минеральный источник Туманшетского сользавода № 5» (скважина М-2);

- совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического обучения и воспитания населения.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

В границах Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  объектов археологического наследия  и  объектов относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время нет.

Территории объектов культурного наследия

В границах Венгерского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоят 4 объекта археологического наследия- достопримечательные места (в том числе одно этноархеологическое) (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ) |  |  |  |
|  | Объект культурного (археологического) наследия | «Камышлеевка» | правый борт долины р. Туманшет |
| 2. | Объект культурного (археологического) наследия | «Саранчет» | левый борт долины р. Туманшет, устьевые участки р.р. Буктуриха, Бычиха |
| 3. | Объект культурного (археологического) наследия | «Талая-Каириха | правый борт долины р. Туманшет,устьевые участки р. Тунгузия, Большая речка и безымянных ручьев |
| 4. | Объект культурного (этноархеологического) наследия | «Южное» | долины р. Бирюса и ее притоков рр. Тагул, Туманшет, Топорок |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Венгерское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Венгерского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Венгерское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией Венгерского МО.

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий, материалам Программы комплексного социально-экономического развития образования Венгерского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"?

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области